Приложение №2

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту жилого дома.

Фундаменты:

- восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;

- смена или ремонт отмостки;

- восстановление приямков, входов в подвалы.

Крыши:

- ремонт слуховых окон и выходов на крышу;

Оконные и дверные заполнения:

- установка доводчиков пружин, упоров и пр.;

- смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

Лестницы, крыльца:

- заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

- частичная замена и укрепление металлических перил;

- косметический ремонт лестничной клетки

Полы:

- замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома;

Центральное отопление:

- установка, замена и восстановление работоспособности внутренних систем центрального отопления;

- установка (при необходимости) воздушных кранов  в местах общего пользования;

- утепление труб, приборов, расширительных баков,

- восстановление разрушенной тепловой изоляции.

- гидравлическое испытание в период подготовки к новому отопительному сезону;

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- уплотнение соединений,

- устранение течи,

- укрепление трубопроводов,

- смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов,

- гидравлическое испытание системы;

- смена отдельных водоразборных кранов, смесителей запорной арматуры в местах общего пользования

- замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки газонов и придомовой территории;

- замена внутренних пожарных кранов;

Электроснабжение и электротехнические устройства:

- замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир;

- замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) в местах общего пользования;

- замена светильников;

- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств;

II. Периодичность основных работ по уборке  придомовых территорий

Холодный период:

| 1. | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 3. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда |
| 4. | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки (кроме воскресенья и праздничных дней) |
|  | Теплый период: |  |
| 1. | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки (кроме воскресенья и праздничных дней) |
| 2. | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см. | 1 раз в двое суток (кроме воскресенья и праздничных дней) |
| 3. | Уборка газонов | 1 раз в сутки (кроме воскресенья и праздничных дней) |
| 4. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |

III. Периодичность выполнения работ по санитарному содержанию общего имущества жилого дома

- Работы по уборке лестничных клеток

| № | Виды работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подметание лестничных площадок и маршей | ежедневно (кроме воскресенья и праздничных дней) |
| 2. | Влажная уборка лестничных площадок и маршей 3-х этажей с применением дезинфицирующих средств | 2 раза в месяц |
| 3. | Мытье дверей, плафонов на лестничных клетках, окон, подоконников, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков | 1 раз в год |

IV. Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий

| п/п | Конструктивные элементы отделка, домовое оборудование | Профессия осматривающих рабочих | Расчетное количество осмотров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение, канализация | Слесарь-сантехник | по мере необходимости |
| 2 | Центральное отопление | Слесарь-сантехник | 1 в год |
| 3 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | 1 раз в месяц |
| 4 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | Электромонтер | 1 раз в месяц |
| 5 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | 1 раз в месяц |
| 6 | Осмотр светильников с заменой электролампочек | Электромонтер | по мере необходимости |

Примечание: в процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.

V. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома

1. Восстановление поврежденных участков отмосток.

2. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

3 Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

4 Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях

5.Установка,   замена   и   восстановление   работоспособности   отдельных   элементов   и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления

6 Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации.

7.Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

Регламент выполнения работ (оказания услуг) по договору:

- Текущие работы (услуги) по содержанию и ремонту выполняются Управляющей компанией в сроки, указанные в настоящем приложении к договору.

- Срок выполнения работ, выполняемых Управляющей компанией по мере необходимости, составляет не более 48 часов с момента обнаружения необходимости выполнения данных работ.

- В случае возникновения аварийной ситуации. Управляющая компания обязана приступить к устранению аварийной ситуации по возможности немедленно.

- В случае, когда при выполнении работ (оказании услуг) по настоящему договору, возникает необходимость замены, установки новых материалов, комплектующих, оборудования, их стоимость возмещается Собственниками жилых и нежилых помещений Управляющей компании при условии документального подтверждения стоимости приобретенных материалов, комплектующих, оборудования.

Работы по удалению с крыш снега и наледи, очистке кровли от мусора, грязи, листьев, являющиеся обязательными для Управляющей компании в рамках настоящего договора, выполняются Управляющей компанией на основании дополнительного соглашения сторон, в котором определена стоимость вышеуказанных работ (с приложением утвержденной сторонами сметы).